PARTE 2 - BIOQUÍMICA DE ESTRESSE OXIDATIVO

- Cálculo para obtenção da concentração de hemoglobina (Hb)

Hb = concentração de hemoglobina em g/dL

A = média da Absorbância da amostra menos a média da Absorbância do BRANCO

80 = fator de diluição da amostra (197,5 dividido por 2,5 µL)

16.114,5 (g/mol) = massa molar da hemoglobina monomérica (cianometahemoglobina – quando se usa a solução de Drabkin)

Se precisar 64.500 (g/mol) = massa molar da hemoglobina tetramérica (oxihemoglobina) – quando se usa a solução de NaCl a 0,9%)

11,0 mM-1 cm-1 [m x (mol/L) -1 x cm-1] = coeficiente de extinção ou absortividade molar da Hb (quando se usa a solução de Drabkin ou a solução de NaCl a 0,9%) a 546nm (25ºC) (Van Assendelft and Zijlstra, 1975).

0,6 cm = caminho óptico em cm

10 = fator de conversão de L para dL

- = fator de conversão de mg para g

- Cálculo da concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) ou mais especificamente de malondialdeído (MDA):

[TBARS] = concentração de MDA em nM/mg de Hb ou Proteína Total

A = Absorbância da amostra – Absorbância do BRANCO

156.000 M-1cm-1 = coeficiente de extinção ou absortividade molar do complexo MDA-TBA a 535nm (25ºC) (Buege e Aust, 1978)

0,9cm = caminho óptico

2 = fator de diluição da amostra

Hb ou PTN mass = massa de hemoglobina ou proteína total (em mg) no ensaio.

109 = conversão de M pra nM

- Cálculo da concentração de grupos tióis reduzidos (-SH)

-SH = concentração em mM/mg de Hb ou Proteína Total

A = média da Absorbância da amostra – média da Absorbância do BRANCO

14.150 M-1cm-1 = coeficiente de extinção ou absortividade molar da glutationa a 412nm (25ºC) (Ridles et al., 1983).

0,6cm = caminho óptico

Hb ou PTN mass = massa de hemoglobina ou proteína total (em mg) no ensaio.

103 = conversão de M para mM.

- Cálculo da concentração de superóxido dismutase (SOD):

Em primeiro lugar, é necessário calcular o volume de amostra capaz de inibir 50% do pirogalol. Cálculo da % da autoxidação do pirogalol nas amostras:

x%=Abs amostra T10-Abs amostra T0(Abs Branco T10-Abs branco T0) x 100

x% = porcentagem da auto-oxidação of pirogalol na amostra. Cálculo da atividade da SOD nas amostras:

Levando em consideração que 1UI de SOD é o volume capaz de inibir 50% da oxidação do pirogalol (Marklund and Marklund 1974), temos:

y=(50% x Volume amostra)(100-x%)

y = volume de amostra em mL que inibe 50%  of pirogallol autoxidation

50% = porcentagem da inibição do pirogalol que equivale a 1U de SOD

V amostra = volume da amostra no ensaio em mL

100-x% = porcentagem da inibição do pirogalol pela amostra

Então,

SOD=100y x Massa de Hb

[SOD] = atividade enzimática em UI/g Hb

Massa de Hb = massa de hemoglobina (mg)

100 = fator de conversão de dL para mL referente ao valor da Hb (1dL= 100mL)

- Cálculo da atividade de glutationa peroxidase (GSH-Px):

Cálculo do delta da absorbâncias (A340)

Deve-se calcular a diferença entre a leitura da absorbância e sua leitura subsequente e isso resulta em um delta de absorbância por min (A340/min). Considerar os três valores de A340/min mais próximos, ou seja, descartar o que estiver diferente:

EXEMPLO

A340/min= [ A340 (L(x) – L(x+1))] + [A340 (L(x+1) – L(x+2))] + [A340 (L(x+2) – L(x+3))]

3

L(x) = Absorbância da primeira leitura estável

L(x+1) = Absorbância da segunda leitura estável

L(x+2) = Absorbância da terceira leitura estável

L(x+3)= Absorbância da quarta leitura estável

GSH-Px = Atividade da GSH-Px em mM/min/mg de Hb ou Proteína Total

A340/min = média dos deltas das absorbâncias

6.220 M-1cm-1 = absortividade molar do NADPH a 340nm (25ºC) (Fruscione et al., 2008)

0,5 cm = caminho óptico

Hb ou PTN mass = massa de hemoglobina ou proteína total (em mg) no ensaio.

103 = conversão de M para Mm

- Cálculo da concentração de peróxido de hidrogênio (H2O2):

H2O2 = concentração em µM/mg de Hb ou Proteína Total

A = média da Absorbância da amostra – média da Absorbância do BRANCO

0,0296 µM-1cm-1 = absortividade molar da oxidação do phenol red pelo H2O2 (37ºC)  calculado a partir da curva padrão feita em nosso laboratório (Figura 1).

0,33 cm = caminho óptico

Hb ou PTN mass = massa de hemoglobina ou proteína total (em mg) no ensaio.